# Dürmentingen, Februar 2024

GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG

Neue Ladebuchsen-Varianten

Doppelladebuchsen von SCHLEGEL – Für Bahnverkehr geeignet

DÜRMENTINGEN - Mobile Geräte gehören zu unserem Alltag und müssen immer und überall verfügbar sein. Damit diese Geräte schnell und einfach wieder aufgeladen werden können, hat der Elektrotechnik-Spezialisten SCHLEGEL leistungsfähige Ladebuchsen entwickelt. Diese Doppelladebuchsen gibt es nun auch in neuen Kombinationen aus USB-A- und USB-C-Ports.

Die Buchsen gibt es nun in drei Ausführungen mit jeweils 2 USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung. So können auch zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.

Aber nicht nur die Ladeleistung überzeugt, sondern auch der Funktionsumfang zum sicheren Betrieb. Die Buchsen verfügen über eine Strombegrenzung des Ausgangsstromes für jeden USB-Port inklusive Kurzschlussschutz sowie über einen Unter- und Überspannungsschutz.

Überlastschutz

Die Ladebuchsen können im Temperaturbereich zwischen -40 °C bis 70 °C betrieben werden. Bei hohen Umgebungstemperaturen stellt ein Temperatursensor sicher, dass sich die Elektronik nicht zu stark erhitzt. Sie reguliert den Ladestrom entsprechend oder schaltet den Ladevorgang beim Erreichen der kritischen Temperatur sogar automatisch ab. Erst wenn die Temperatur wieder einen unkritischen Wert erreicht hat, wird der Ladevorgang fortgesetzt. Lüftungsschlitze sorgen zudem für eine kontinuierliche Abkühlung, besonders, wenn aufgrund der Einbausituation die Luftzirkulation eingeschränkt ist.

Die robusten Doppel-Ladebuchse haben eine mechanische Lebensdauer von mindesten 5000 Steckzyklen und sind für die Einbauöffnung 30,5 mm konzipiert. Die Betriebsspannung reicht von 15 V bis 30 V DC. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Federzugklemme für Kabelquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm².

Die neuen SCHLEGEL-Ladebuchsen sind auch für den Einsatz im Bahnverkehr geeignet, denn sie erfüllen die Normen EN 50155, EN 61373:2011 Klasse 1B, EN 60077-1, EN 45545-2, EN 60068-2, EN-50121-3-2, IEC 61000-6-3/4, EBA EMV06 für alle relevanten Teile.

SCHLEGEL bietet die Ladebuchsen aktuell in zwei Frontrahmenfarben an: die KRJSW_2USB_[A][AC][C]_5V mit schwarzem Frontrahmen und die KRJM_2USB_[A][AC][C]_5V mit silbernem Frontrahmen.

# Bildmaterial

# Bildunterschriften: Damit in der Bahn der Akku nicht alle wird: Schnelles und sicheres Laden mit den neuen USB Ladebuchsen von SCHLEGEL. Fotos: GEORG SCHLEGEL

# Leserkontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Wolfgang Zoll

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

vertrieb@schlegel.biz

# Pressekontakt:

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

Bruno Jungwirth

Kapellenweg 4

88525 Dürmentingen

Telefon +49 (7371) 502-0

Telefax +49 (7371) 502 49

www.schlegel.biz

bruno.jungwirth@schlegel.biz

# Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

Über die Schlegel GmbH & Co. KG

Der Name Schlegel steht für Innovation, Qualität und Design. 1945 gegründet, ist Schlegel heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Vertriebsniederlassungen in Österreich, USA, China und Singapur sowie Export in über 80 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Kernkompetenzen: Entwicklung und Produktion von Befehlsgeräten, Meldeleuchten und Reihenklemmen. Erweitert wird das Produktportfolio mit Bussystemen, Gehäusen, Endschaltern, Bedientableaus und Funktionsbausteinen. Einen hohen Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte stellt Schlegel an das Design. Mehr als 100 nationale und internationale Awards bestätigen die hohe Designkompetenz des Unternehmens, darunter der iF Design Award, der Red Dot Award, Good Design Award oder der German Design Award.